Физика пәнінен

8 А сыныбына арналған тапсырма

Тапсырма жауабын 87009777805 ватсап нөміріне

немесе elmira_serikova@mail.ru почтасына жібересіз

Тапсырма 1

Өткізгіш сымдар неден жасалады?

Тапсырма 2

Суретте электр тізбегі көрсетілген:

Электр тізбегіндегі электр құрылғыларын атаңыз.

Токтың және электрондардың бағытын көрсетіңдер.

Электр тізбегінің графикалық сызбасын салыңдар.

Тапсырма 3

Электр тізбегінің бір нүктесінен екіншісіне 16 мин ішінде 240 Кл заряд тасымалданып, 1200 Дж жұмыс жасалынған. Тізбектің осы екі нүктесінің арасындағы ток күші мен кернеуді табыңдар.

Тапсырма 4

Берілген шамаларды ХБЖ-не келтіріңіз.

1 мкКл =

0,05 мА =

30 кА =

Тапсырма 5

Кедергілері 10 Ом, 20 Ом және 30 Ом үш резистор параллель жалғастырылып, кернеуі тұрақты 30 В желіге жалғанған. Тізбектегі жалпы кедергіні, жалпы ток күшін және әрбір резистордан өтетін ток күшін анықтаңыз.